表面肌电仪主要技术参数

传感器：无线；

传感器数量:4-16个

肌肉信号通道数:16通道

充电式锂电池；

内置加速度传感器，总计通道数：≥48个；

实时同步模拟信号输出：64通道；

内置GPS功能：可显示纬度、经度、海拔等数据；

# A/D转换精度：16位；

# 无线传输距离：≥20米；

传感器重量：≤20 g；

全传输模式下可连续工作时间：≥8小时；

分辨率：16比特；

采样频率：≥2000Hz；

内存空间：8GB；

传感器间延迟：＜500us；

加速度计量程可选：±1.5, 4g, 6g & 12g；

Overall Channel Noise  <0.75Uv；

实时反馈功能：信号强度及电池状态，声音/可视化提示；

可以在同一块肌肉中的测试氧气和肌电信号，肌电传感器内置在肌氧传感器，并进行同步分析；

记录数据：数据存储/无线实时；

无线使用ANT建立通信；

*数据计算方式：可以实现本地计算和云端计算两种功能；

*拥有二次开发接口，可以为眼动仪、综合心理测试仪进行二次开发；

主要软件性能：

功能齐全的数据采集软件包 ；

实时显示综合控制；

用于构建心理学实验程序，采集与分析各类心理-生理指标。

防水防湿，适合所有运动包括水下运动

可以在同一块肌肉中的测试氧气和肌电信号，肌电传感器内置在肌氧传感器，并进行同步分析。

用于人体背部双侧的表面 肌电（s EMG）的静态分析与扫描。分析部位始于后颈，贯穿整个脊柱。可以实现肌肉活动的高清定位、脊柱左右侧肌肉的活动差异及其平衡状态等功能。

用于产生和度量不同的脑力任务，并记录和分析相应的生物反馈指标。专业用于研究认知心理过程。

特别针对于专业研究者和熟练技术人员，支持用户基于原始生物电信号，对其数据进行自主编程和深入分析。

对心电信号展开专门分析，如心率变异性、脉搏间隙等。

直观图形用户界面；

提供采集协议，RMS反馈，触发器功能；

分析可分析包括：均方根，绝对均值，移动平均