第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求和技术规格要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司受河南农业大学的委托，就农学院进口仪器设备项目组织招标采购活动，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号及项目名称：

1.招标编号：豫财招标采购-2016-   号

2.项目名称：农学院进口仪器设备项目

二、招标项目简要说明：

项目概况：共分三个标（包）段

包A货物详情： 非接触式全自动超声波破碎仪1套、步入式人工植物生长箱1台、手持式激光叶面积仪1台、根系分析系统2套等设备。

包B货物详情：台式高速冷冻离心机4台、高速冷冻离心机1台、小型台式冷冻离心机2台、台式冷冻高速离心机4台等设备。

包C货物详情：便携式地物光谱仪1台、高光谱成像光谱仪1台、激光衍射粒度仪1台、种子图像分析系统1台、高通量组织研磨机2台、连续变倍体视显微镜1台。

注：以上所有设备均已办理进口产品报批手续。

三、投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本加盖公章复印件。

2.提供近期经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）投标人必须具备国家规定的进出口经营资格(《对外贸易经营者备案登记表》)。

（三）本次招标不接受联合体参与投标。投标人与采购人、采购人就本次招标项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资料必须附在投标文件中，否则投标将被拒绝。

四、报名及购买招标文件时必须携带：

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本原件及加盖公章的复印件。

（二）《对外贸易经营者备案登记表》原件及加盖公章的复印件。

（三）报名人员出示法定代表人授权书原件和公司为报名人员交纳社会保障金证明。

五、招标文件出售事宜：

（一）招标公告发布时间：自2016年  月  日。

（二）招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

（三）购买招标文件时间：自2016年  月  日起至2016年  月  日止（北京时间，下同）。每天9：00 至11：30， 14：30至17：30（法定节假日除外）。

（四）购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：薛老师，电话：0371-56058525

（五）招标文件出售方式：现场购买

（六）招标文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

（一）投标截止及开标时间：2016年   月   日上午9：30

（二）投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

（一）如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

（二）本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

（三）本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

（四）购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息：

采购人名称：河南农业大学

采购人地址：郑州市农业路63号

采购人联系方式：韩老师  联系电话：0371-63558857

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内后勤小院。

采购代理机构联系方式：孙老师/焦老师  联系电话：0371-56058527/56058511

2016年  月  日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南农业大学 |
| 2 | 项目名称： 农学院进口仪器设备 |
| 3 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 4 | (1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。（采购人具有国家免税资格，请投标人于投标前自行与海关确认所投进口产品是否能免关税。如果所投产品按照国家相关政策允许免关税的，则报免关税后人民币价，同时由甲方提供相关证明材料协助中标人办理免关税手续。投标报价应为目的地交货价，项目交付使用前产生的一切费用均由中标人承担）。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 |
| 5 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 提交的资格证明文件： 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 货物技术证明文件及相关要求： 一、货物技术相关要求： 所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 二、项目授权要求：招标文件第七章技术参数表中标“■”设备为主要设备，要求主要设备提供生产厂商（或国内产品总代理，或者生产厂商授权的具有销售权限的供应商）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书原件，且原件必须放入投标文件正本中。 说明： a. 如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权，并以中文授权为准，否则视为无效授权； b.投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 c.所提交项目授权是传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件的均视为无效授权。 三、货物技术证明： 本招标文件第七章技术参数表中标“■”设备为主要设备，要求主要设备提供货物技术证明文件，本次招标活动接受以下三种技术证明。（提供下列任意一种即可） （1）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页且含投标产品样图； （2）互联网上下载打印的带技术参数的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖制造商（或国内产品总代理，或具有销售权限的国内供应商）公章； （3）厂商出具的有详细产品指标的证明函并加盖厂商（或国内产品总代理，或具有销售权限的国内供应商）公章。 特别说明: a. 如果提供的彩页或证明函不显示相关设备的技术参数，则视为未提供技术证明。 b. 各项证明文件（彩页或证明函）应装订在其投标文件中。 |
| 8 | 投标保证金： （只接收投标单位对公转账，不接收现金、个人转账及现金交款单） 包A投标保证金金额：40000元（肆万圆人民币） 包B投标保证金金额：40000元（肆万圆人民币） 包C投标保证金金额：40000元（肆万圆人民币） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退投标保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份 2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）： 电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件 3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566，56058530 |
| 9 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 10 | 正本份数：一份，副本份数：四份（副本必须与正本内容一致）。温馨提示：“开标一览表”单独另做一套用信封密封并与投标文件一起递交，以方便开标时唱标。 |
| 评 标 |  |
| 11 | 1. 投标文件初审（资格性审查和符合性审查） 条款号; 评审因素; 评审标准. 1; 资格性审查; 投标文件; 按照招标文件规定要求密封\盖章\装订；. 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章；. 投标文件正、副本份数：一正四副；. 满足投标人资格要求；. 投标保证金; 按要求交纳投标保证金；. 投标报价; 在采购人预算或支付能力范围内；. 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案；. 联合体投标人; 不接受联合体投标；. 2; 符合性审查; 投标有效期; 符合招标文件规定；. 交货期; 符合招标文件规定；. 2.详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审） 评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。有关评标原则参照本招标文件第一卷，具体评标方法、评标细则如下： 各标段评标办法采用综合评分法（百分制） 评分因素; 评分内容; 评分标准; 分值. 报价 （30分）; 投标报价; 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 特别说明：参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微型企业必须提供由县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)出具的小\微型企业证明或认定证书，并将证明附到本次投标文件中（原件在评标时备查），否则评审时不予认可。投标人自己出具的小微企业证明或声明，在评审时不予认可。; 30. 商务部分 （14分）; 企业业绩; 每提供一份有效业绩合同证明得2分，最多得8分。 每单份合同内容要求如下： (1)2015年1月1日以来投标人签订的合同； (2) 合同中的货物是与本次采购同类或类似设备，且合同金额不低于100万元； (3)中标通知书复印件或网上查询中标公告打印截图； 说明：每单份合同同时满足上述3项内容，才计为1份有效业绩合同；同时开标时带原件备查。; 8. 产品授权书; 投标人可根据所投产品的具体特点和情况提供产品授权书。评委会根据投标人提供的授权书的数量、规范性等情况进行对比打分。在0～6分之间分三档进行打分，一档打分（5～6分）；二档打分（3～4分）；三档打分（0～2分）。 注： 1、授权书签署单位必须是投标产品的生产厂商，或者国内总代，或者生产厂商授权的具有销售权限的供应商。 2、投标人所投产品为自己生产的视为已提供产品授权书。 3、招标文件要求标“■”主要设备必须提供项目产品授权书，若有缺失则该包商务部分为0分。; 6. 技术部分 （50分）; 技术指标响应情况及产品总体评价; 1、投标货物技术参数（44分）：评标委员会将根据投标人提供的主要设备技术证明文件，判断所投主要设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。非主要设备参照投标文件提供的《技术规格偏差一览表》和《货物(产品)规格一览表》进行评定。 a.完全满足招标文件要求的得44分。 b.每有一条“*”号技术指标或功能不满足扣4分，该包有3条以上（含3条）“*”号技术指标或功能不满足，则该包技术部分为0分。 c.投标货物的技术指标或功能每有一条非“*”号技术指标或功能不满足扣2分。 d. 未按照招标文件要求提供标“■”主要设备的有效技术证明文件的，每缺一项扣5分，技术参数分扣完为止。 2、产品总体评价（6分）: 评标委员会根据各投标人所投产品等，从可靠性、先进性、成熟性、易用性、可管理等方面进行整体评价，在0～6分之间分三档进行打分，一档打分（5～6分）；二档打分（3～4分）；三档打分（0～2分）。; 50. 售后服务 （6分）; 质保期; a.满足招标文件要求的最低质保期1分。 b.低于招标文件要求的质保期的得0分。 c.高于招标文件要求的质保期的，对比酌情加分，最多加2分。; 3. 售后服务承诺; 根据投标人是否响应招标文件中要求的问题响应时间、形式、维修时间及备机服务；是否有项目质量保证体系及风险控制体系；是否有详细的培训方案和承诺等进行对比打分。; 1. 服务分支机构; 投标人所投产品在本省设立有固定的售后服务机构和服务团队。投标文件中提供相关售后服务机构和服务团队证明材料，评委会根据投标人提供的证明材料在（0-2分）间进行酌情打分。; 2. 说明： 1、投标人最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。 2、各包技术参数要求中的所涉及到的授权书、售后服务、质保期要求的为商务要求，有偏差的均在商务及售后服务评分予以评价，不再作为技术参数重复评价。 3、评标委员会在评标过程中，如果货物分项报价一览表中投标单位产品单项报价明显低于各投标单位此项产品平均报价的，则将要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料以其证明产品是否为全新的正品一级并且没有低于成本报价，如果不能说明原因并提供相关证明材料的，将按此项产品所有技术参数负偏差于招标要求进行逐条扣分。 |
| 12 | 其它必要的评标因素和标准： 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，由代理机构负责解释，由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |

# 第六章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称: 河南农业大学 供方名称： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式： 投标人派出技术人员到最终用户现场安装并按投标人所投标产品样品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行检验。 |
| 3 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）由采购方签字的资金申请单； （4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （5）中标通知书扫描件； （6）合同原件和扫描件； （7）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 7 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第七章 项目需求及技术规格要求

一、商务详细要求

1．交货期：合同签订后90天内。

2．交货地点：采购人指定地点

二、售后服务要求

1．质保期：本次采购的设备中，所有进口设备均提供一年免费上门质保服务。质保期内维修及零件费全免，终身提供优质服务；质保期外只收取材料成本费，人工费全免。（其中有些设备的质保期在技术要求及功能描述一览表中另有要求的，以技术要求及功能描述一览表中的要求为准）

2．质保期内，自接到用户报修时起保证2小时内响应，48小时内解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

a）安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

b）项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在河南设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11. 设备选型、安装、调试方案要求

本次招标为进口仪器设备项目，各潜在投标人在参与本次投标活动中必须重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。设备安装调试：在进行安装、调试方案中遵循以下原则：

11.1可行性和适应性：安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比，首先满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。

11.2实用性和经济性：安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针，坚持实用，经济的原则。

11.3先进性和成熟性：安装、调试方案既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，能顺利地过度到下一代技术，关键设备应选用主流的先进产品。

11.4开放性和标准性：为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备（系统）投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，要求系统具有开放性和标准性。

11.5可靠性和稳定性。在考虑技术先进和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。

11.6安全性和保密性：在安装、调试方案中，既要考虑信息资源的充分共享，还要考虑信息的保护和隔离。

11.7兼容性和易维护性：为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资，实现系统的兼容和维护。

11.8投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.9投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.10安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

13.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在全部货物内容均为同一品牌同一型号的情况；

13.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

13.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

- 货物技术参数要求

包A：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■非接触式全自动超声波破碎仪 | 1、超声波发生器安装在水槽底部，稳定输出频率60kHz，功率320W； *2、容许单次操作数量，一次可同时处理12个样品； *3、最小处理样品体积可达5ul ； 4、定时器功能：可自动控制超声波开/关次数(循环数), 可设定时范围为 1~ 99循环； 5、样品采用无探头密闭式超声，避免样品间的交叉感染，避免超声过程中产生气雾，造成生物感染，确保人员和实验室环境安全； *6、样品处理时以步进马达匀速带动样品旋转承接器，达到能量分布均匀，超声作用完全，确保样品破碎效果达到一致，同时降低泡沫的形成； 7、超声方式: 通过主机控制超声交替工作与暂停, 可自动控制超声波开/关次数, 可独立设定超声波工作/暂停时间，范围为 1 ~ 99秒 ； 8、采用分体式冷却循环系统，持续供应4℃水浴超声，避免了破碎过程中温度过高 *9、核酸样品破碎大小：5kb~ 75bp ； *10、专为高通量测序样本前处理设计，一次可同时处理12个样本。在工作30秒，停30秒，高功率的工作条件下只需10-13个循环即10-13分钟就可使12个人类完整基因组DNA样品破碎到主条带位于200bp左右； *11、冷却循环系统,配备电磁阀, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统会暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统会启动, 不干扰超声效率。 12、配置： 12.1 一体成型主机、超声波水浴槽、样本旋转配件及抗噪音外盖 1套； 12.2 0.5ml样品承接器1个； 12.3 冷却循环系统含电磁阀 1套。 | 1套 |
| 2 | ■步入式人工植物生长箱 | 1、容积L 1000L 2、控温范围 空载 开光10~50℃ 闭光0-50℃ 3、控温波动度 开光±1℃ 闭光±0.8℃ 4、控湿范围 50~95%RH 5、控湿波动度 ±5%RH 6、光照度μmol/m²/s(lux)，170（12000）/层，1450（100000） 170（12000）/层 7、光源组合 顶部SON-Tagro+中层日光灯 8、工作环境 10～35°C 制冷剂 无氟环保 高配装置 ①顶置远红外光生长灯 ②顶置紫外光生长灯 ③CO2浓度6000ppm ④循环风速感应报警⑤循环风速可调 ⑥无线报警 ⑦换气装置 ⑧光照度测量值显示⑨C型LED：320 μmol/m²/s 22000(lux) ⑩10℃以下终止湿度控制 | 1台 |
| 3 | 手持式激光叶面积仪 | 采用激光原理测量叶面积的便携叶面积仪，可以同时获得叶片的面积、长度、宽度、周长以及叶片的长宽比和形状因子，形状因子参数为分类学或种质资源区分品种工作提供最简便的研究手段。 技术参数： 1.工作环境：0℃～50℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结） *2.操作：采用先进的激光扫描器，测量无需操作匀速，测量精度不受叶子颜色的影响 3.测量参数：可以测量得到叶面积、长度、宽度、周长、长宽比和形状因子等参数，形状因子参数可以快速区分品种差异 4.电源：7.2V可充电电池,可连续测量至少500片叶子 5.数据存贮：插接4GB SD卡，超大数据存储量，USB数据输出 6.显示：TFT LCD 320x240 *7. 最大样品：厚25mm、宽150mm、长度3000mm，最大测量面积：1m2 8.分辨率：0.1mm2，长度1mm，宽度0.1mm *9.精度：±1%(面积大于10cm2的样品) 10.扫描速度：200mm/s 11.键盘：触摸式,8键 *12.传送装置： 12.1玻璃材质，用于测量大量离体叶片， 12.2分辨率达0.01mm2 12.3精度达±0.5%(面积大于10㎝2的样品) 12.4扫描速度 ：100mm/s 12.5电源：6-12V 仪器基本配置： 13.仪器主机、内置电池，电池充电器，USB数据线缆，软件操作手册，仪器箱； 14.所需相关配套附件 | 1台 |
| 4 | 植物冠层分析仪 | 功能： 可以快捷得无损伤测量叶面积指数并可现场评价叶面积指数参数，测量不受天气状况影响，可使用范围广，既能测量低矮植物也可测量高大的植物树冠。从而对冠层产量、森林活力、大气污染沉降模型、昆虫侵害以及与遥感技术相结合，进行大尺度的植物相关研究。 环境要求 1.操作温度范围：-20 － 50° C. 2.湿度范围：0 – 95% RH (非冷凝). 3.保存温度: -40 － 65 °C 控制单元技术参数 *1.传感器输入：2个6针的LAI-2250光学传感器接口；2个3针接口； *2.内存：128 MB *3.键盘：22 键触摸响应键盘 4.显示：128x64图形显示 *5.通讯： 5.1 USB (作为大容量存储设备) 5.2 RS-485: 波特率115200， 数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 5.3 RS-232: 可选择波特率为9600, 38400, 57600或115200，数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 6.时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性每月±3分钟 7.电源要求：4节 "AA" 5号电池(碱性电池、镍氢电池或者锂电池都可) 8.电池持续时间：4节”AA” 5号碱性电池可以连续使用200个小时 低电报警：剩余电量少于15%时显示报警信息 *9.GPS(GPS RADIONOVA® RF Antenna Module)： 10.水平位置准确度：2.5米CEP (50% 圆概率误差，室外开阔环境24hr统计结果) 11.最大位置更新速率：1Hz 光学感应传感器技术参数 1.传感器输入：1个与主机项链的6针接口 *2.内存：1 MB闪存，用于文件存储，1 KB EEPROM，用于校准和配件文件存储 3.键盘：2键触摸响应键盘 4.时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性没月±3分钟，与主机连接后可以与主机时间同步 5.电源要求：2节 "AA"5号电池(碱性电池、镍氢或者锂电池都可以) 6.电池持续时间：典型操作时间为180小时(基于2节 "AA"5号碱性电池). *7.光路：当从环4的质心测量时，最大偏心误差为1.00°，而最大扩大误差则为0.50° *8.辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔 *9.感应波长范围：320-490 nm. 10.角度范围：环1: 0.0-12.3° ；环2: 16.7-28.6°；环3: 32.4-43.4°；环4: 47.3-58.1°；环5: 62.3-74.1° 观察帽: 四种方位角覆盖0°、45°、90°、180°和270°向限 配置要求： 光学传感器一个，LAI-2270 主机一台，便携式手提箱，计算软件，工具、说明书、下载软件等 | 1件 |
| 5 | 植物多酚-叶绿素测量计 | 1.主要功能：利用荧光光谱技术对植物叶片的多酚物质和叶绿素测量，包括类黄酮指数、花青素指数、氮平衡指数和叶绿素测量等。应用于植物生理生态、次生物质代谢、果树学、食品科学、逆境生理、香料植物、药用植物、茶学、植物营养和精准农业等研究领域 2.主要技术参数 2.1测量样品：叶片 2.2测量参数：4种测量参数 Chl：叶绿素指数 Flav：类黄酮指数 NBI：氮平衡指数Chl/Flav比值 Anth：花青素指数 2.3测量方式：叶夹 2.4测量面积：5mm 2.5样品厚度：最大1mm 2.6叶夹深度：最大8.5cm 2.7测量时间：＜5ms 2.8存储空间：＞10,000次测量 2.9数据分类：3层（文件，组和测量编号） 2.10 温度范围：5~40℃ 2.11 测量光源：5个LED:1个紫外光，1个绿光，1个红光和2个近红外光（NIR） 2.12 检测器：1个硅光二极管 2.13 用户界面：LCD液晶屏 蜂鸣器 2.14 数据下载：USB数据下载接口，兼容其他数据分析软件 2.15 电池：可充电锂电池，充电时间：4小时；电池使用时间：10小时 2.16总重量：约为220g（含电池） 2.17尺寸：约为205mm*65mm*55mm 2.18位置参数：内置GPS 位置精度：＜2.5m数据可直接导出制图 2.19 语言：英语、法语和西班牙语 2.20防护：尼龙袋 2.21 更新：网上更新 3. 基本配置： 主机DUALEX 1套 充电器 1套 数据线 1根 便携箱 1个 4、所需相关配套附件 | 2台 |
| 6 | 动态气孔计 | 用途：用来定量测量气孔导度和阻力。研究各种因素对气孔行为的影响，可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。 1. 工作条件： 1.1 环境温度：0到50℃ 1.2 操作湿度：10% 到 90% 2. 技术指标： 2.1 气孔阻力精度：0到50 s cm-1内0.2 s cm-1±20%； 2.2 RH测量范围：0-100 %； 2.3 RH测量精度：± 4 %； 2.4 样品室温度范围：-5 - +55℃； 2.5 操作温度：0到50℃； 2.6 操作湿度：10% 到 90%； 2.7 内存：32K，依据读数类型可存储630到1600个数据； 2.8 电源系统：每次充电，可以使用约20小时，充电时间约14小时光化光源 3. 基本配置： 3.1主机：含有气路系统及分析计算系统； 3.2 传感头：传感头包括两个叶室，一个槽状，另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室，传感头含中有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器； 3.3校正盘：一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘，校正盘用潮湿的滤纸覆盖，提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。 | 1台 |
| 7 | 根系分析系统 | 1. 用途： WinRHIZO是一套用于洗根后的专业根系分析系统，可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等，功能强大，操作简单，广泛运用于根系形态和构造研究。 2. 技术指标： 2.1 图像捕捉系统： 2.1.1 *最大扫描面积：31x44 cm 2.1.2 *带有TPU透射单元 2.1.3 扫描元件：6线交替矩阵CCD 2.1.4 扫描速度：灰度，黑白：2.7ms/线；彩色：8ms/线（1200dpi），5.3ms/线，16ms/线（2400dpi） 2.1.5 扫描光源：氙光源灯管 2.1.6 *经过原厂校准，与分析软件精确匹配 2.1.7*分辨率2400DPI,可分辨最小粒子0.011mm 2.2测量参数： 2.2.1根系整体参数：根系总长，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数。 2.2.2根直径等级分布参数：长度，面积，体积，根尖计数。 2.2.3 *根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究 2.2.4 *根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整） 2.2.5根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整） 2. 基本配置： 2.1 WinRHIZO 专业版 1套 2.2 图像获取设备 1套 2.3 根系定位单元 1套 2.4 根盘 (配4个) 1套 2.5 说明书 1套 2.6 台式电脑 1台 | 2套 |
| 8 | 便携式气象站 | 用途：小气候观测、流动气象观测哨、短期科学考察、季节性生态监测；临时气象观测点，如防汛期间的堤坝、桥梁等；环境科研监测的补充观测仪器；学校科研教学气象数据的检测。 1.工作条件： 1.1 防雨、野外环境均可 2. 技术指标： 2.1 基本配置可监测：风向、风速、空气温度、相对湿度、雨量、辐射，可计算出ET（蒸发蒸腾损失总量）、露点；配有安装支架、数据传输电缆和预设机软件；5个外置传感器接口 2.2 带LCD显示屏的主机 2.3 风向：0~360°，精度±4° 2.4 风速：0.3~241km/h，精度：±5% 2.5 空气温度：-32~+100℃，温度±0.6℃ 2.6 相对湿度：10 to 100% RH (5 to 50℃时) 精度±3% 2.7 辐射：量程0 to 1500 Wm-2 ，精度：±5% 2.8 雨量：0.25mm，精度：±2% 2.9 露点：-73-60℃ 精度±2℃ 2.10 ET蒸散计算 2.11 操作温度：-30° to 55°C 3. 基本配置： 3.1 带LCD显示屏的数据采集器，带5个传感器接口一套 3.2 风速、风向仪一套 3.3 空气温湿度传感器一个 3.4 雨量计一个 3.5 辐射计一个 3.6 Specware 9 Pro Software预设机软件包一套 3.7 USB连接线一根 3.8 Tripod 三角架一套 3.9 AA电池一套 | 2台 |
| 9 | 土壤水分/盐分/温度计 | 便携式野外土壤含水量、电导率、温度三个重要参数，广泛应用于园艺学、土壤学、生态学等学科研究，对于土壤和植物培养基都是非常有效的快速测量仪器。 2. 技术指标： 2.1 温度，测量范围：-5 - +50℃，测量精度：±1.5℃，分辨率：0.1 ℃； 2.2 介电常数，测量范围：1 – 80，测量精度：±2.5，分辨率0.1； 2.3 电导率ECb，测量范围： 0 - 300mS/m，测量精度：±10 mS/m，分辨率：1.0 mS/m； 2.4 电导率ECp，测量范围：与含水量有关，最高可到1500mS/m，分辨率：1.0 mS/m 2.5 含水量，测量范围：0 - 100％Vol，测量精度±3％，分辨率：0.1％； 2.6 响应时间 ：5s； 2.7 操作温度 ：0 - 50℃； 2.8 防水性能：IP68； 2.9 探头护罩尺寸：55 × 45 × 10mm； 2.10 探针尺寸：68mm长； 2.11 标准电缆：2m； 2.12 读数表： 9V碱性电池，可测量5000个数据； 500至 1500个数据，取决于设置； IP54，操作温度0至40℃； RS232通信； | 1台 |
| 10 | 数显型土壤紧实度仪 | 用途：土壤的紧实度可以影响的水分的入渗，降低化肥的利用率和植物的根系生长，因此可用来指导作物耕种、轮作。该仪器用来测量土壤的紧实度，单位可选选择显示PSI或kPa。 1. 工作条件： 1.1 不防水，室外使用 2. 技术指标： 2.1测量单位：圆锥指数（PSI或kPa） 2.2 使用范围：深度0- 45cm 2.3测量范围：0-1000PSI（0-7000kPa） 2.4测量精度: ±15PSI（103kPa） 2.5分辨率：5PSI（35kPa） 2.6电源:4个AAA电池，使用约12个月 2.7存储：无GPS，772组数据；有GPS，579组数据 3. 基本配置： 1/2英寸尖头，3/4英寸尖头，读表，便携式手提箱，电池等。 4. RS232接口，标准数据输出 5. 仪器组成：紧实度仪主机、数据采集软件 6. 所需相关配套附件 | 2台 |
| 11 | 土壤水分传感器 | 测量范围 1、0% VWC~饱和 2、WatchDog 2900ET自动气象站 3、测量精度：3% VWC @ <8 mS/cm 4、分辨率： 0.1% VWC 5、感应面积：6厘米×2厘米 6、供电：3~5V @ 6~10 mA 7、模拟输出信号：0.5~1.5V用于3V激发 8、电缆长度：1.8米，最大延长到15米 | 25台 |
| 12 | 多功能辐射计 | 1.功能：快速便携测量环境PAR，也可连续监测光强（PAR）变化； 2.技术参数： 主机 2.1设计：塑料外壳，带按键和背光LCD 显示屏，带两个BNC接口以及连接温度和湿度传感器的接口 2.2供电：4 节AAA 电池，或者USB 供电 2.3工作环境：35-85%RH（不结露） *2.4时间分辨率：PAR#1:100 次/秒，PAR#2 与其它通道：5 次/秒 *2.5监测时间：单机模式下，10 天或100 天；连接电脑时，WinControl-3 软件控制，无时间限制 2.6存储：2M内存，可存储 50000 行数据 平面PAR传感器： 2.7设计：Cosine（平面状）传感器设计，带3m长数据线和BNC接口 *2.8信号检测：高稳定性硅光伏检测器（蓝色增强），经滤光后专门检测380-710 nm 波段 *2.9响应时间：25 ns 2.10温度系数：0.18%/K 2.11角响应：从垂直轴到 100°的误差< 5% 2.12方位角：从垂直轴到 360°的误差< 5% 2.13供电：不需 2.14工作温度：-5℃ ∼ 45℃ 3.配置：主机一台，平面Cosine PAR传感器一套； | 1台 |
| 13 | 荧光酶标仪 | 1.高能氙闪灯，无需预热，有需要才发射，减少反应受热影响； 2.光谱 ：荧光光谱 ：240-740nm（可选配到900nm），吸收光光谱 ：220-1000nm； *3.检测器 ：专业型的侧窗光电倍增器 （PMT）和线性CCD。快速检测：96孔板/9s， 384孔板/16s； *4.检测方法 ：终点法，动力学，顺序多发射，顺序多激发，同时双发射，比例和扫描测定； 5.内置1公分比色皿修正功能； *6.微孔板混合器可控制时间、力度，方向可以线性，圆形或双圆形的轨道运行； *7.温度调整范围 ：上下温控室温+5°C到45°C（可选配到65°C），精度控制为0.1°C；温度稳定性 0.2°C， 温度均一性： < 0.5°C； 8.板孔扫描： 可进行每孔多达30x30点 扫描，每点能单独表示，或用整体扫描图表示，在特定轨道作出阅读； 9.荧光检测限度：0.2 fmol/孔荧光素；动态范围：8 decades； 10.时间分辨荧光：检测限度：<30 amol/孔Eu；动态范围：6 decades； *11.全波长扫描220-1000nm : <1秒/孔，重复性：0-2 OD：0.010OD，2-3OD：0.030OD，准确性 （accuracy） : <1% @2OD，精确度 （precision） : <0.5%@1OD, <0.8%@2OD； 12.化学发光 检测限度：<20amol/孔ATP； *13.多波段检测: 任何检测模式都可在同一实验同一孔进行最多8个波段检测； *14.高级Script编程功能，可以实现同一块酶标板上同时进行多模式（光吸收、荧光、化学发光、顶读、底读）检测； 15.可选配两套进样器，检测位置注射，注射和检测可同时进行(选配)，每个孔最多可加4次样； *16.动态多窗口运行：在同一个实验里以不同的速率收集数据（最多4种速率），慢速及快速动力学-最快可达每秒50次测读； *17.软件 符合FDA 21 CFR Part 11规格。 | 1台 |
| 14 | 全波长酶标仪 | 1.检测手段:吸收光 2.读板方法:终点法、动力学法、孔面积扫描法和光谱扫描 *3.微孔板类型:6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 和 384-孔标准微孔板128 mm x 86 mm 大小，最大高度0.8"，兼容Take3 和 Take3 Trio 微量检测板 4.软件:带有Gen5软件.可兼容Gen5各种版本 *5.自动化:兼容BioStack和第三方自动化设备(Epoch R 型号) 6.波长范围:200 nm - 999 nm, 1nm步进 7.带通:5nm 8.动态范围:0 至 4.0 OD *9.分辨率:0.0001 OD 10.单色器波长准确性:+/- 2 nm 11.单色器波长可重复性:+/- 0.2 nm *12. OD准确性:0至2 OD:±1% ±0.010 OD 2 至2.5 OD: ±3%±0.010 OD 13. OD线性:0 至 2 OD: ±1% ±0.010 OD 2 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD 14. OD 可重复性:0 至2 OD: ±1% ±0.005 OD 2 至 2.5 OD: ±3% ±0.005 OD *15.读板速度: 96-孔 384-孔 正常:49 s 169 s 快速:38 s 131 s 扫速:15 s 31 s 16.功率:100 - 240 VAC @ 50- 60 Hz. 不间断电源. 功率<40W. *17．提供生产厂商或进口设备在国内最高销售权限机构针对本次招标出具的专项授权书 | 1台 |
| 15 | 生物化学发光（荧光）分析系统 | - 检测模式：发光 2.自动进样器：可选，最多2个 3.进样体积：25-300ul 4.进样步长：3ul 5.计算机界面：仅转换数据时需要使用RS-232 6.计算机要求：Microsoft Windows 98或更新版本，Excel软件 7.电源：12V，1.77A 8.操作温度：15-40 9.样品处理量：1.5ml管 10.检测限：1×10–21 moles 荧光素酶 11.线形范围：>8logs 12.检测器：光电倍增管（PMT） 13.光谱反应范围：350-650nm | 1台 |
| 16 | 凝胶成像仪 | 以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础，模块化设计，支持多种检测方法，包括荧光，比色，光密度和化学荧光等，满足绝大多数样品检测。 满足各种样品成像，从大型手灌聚丙烯酰胺胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和PCR，蛋白纯化系统和电泳系统配合使用，适用于限制性酶切，核酸扩增，基因指纹，RFLP，蛋白纯度和特征分析。 硬件技术指标 1.最大样本尺寸 28 x 36 厘米, 最大图像尺寸 26 x 35 厘米,适合各种尺寸的凝胶； 2.采用CCD摄像头实时采集图象，采集状况可在电脑屏幕上直接观察并控制；CCD分辨率：1360H×1024（超大分辨率），像素深度:12-bit(4.6×4.6um)；CCD 分辨率 >4 兆像素； 3. 3种光源控制模式（透射紫外光、透射白光、侧面白光）.其中激发光源 标准透射紫外（标配302 nm）； 4. 滤片位：2个滤位，标配Amber长波长滤过滤片； 5. 暴光时间：0.1s-3000s； 6. 采用全自动马达控制的 f/1.2，C-卡口镜头。可在仪器面板上或软件中用鼠标来方便地控制调节光圈大小，镜头缩放(zoom)，聚焦深浅(focus)。C-卡口，：8.5～51mm镜头，f/1.2保证了大进光量以及高成像速度； 7.像素大小 (H x V) 4.65 x 4.65 微米 8. 制备型UV灯模式（Prep UV）和 抽屉式灯箱方便进行切胶操作； 9. 系统对紫外光源具有自保护功能，如15分钟不用紫外光源，系统将自动关灯；如暗室门未关紧，系统将自动切断紫外，保证无紫外泄露对操作人员造成伤害； 10.过滤器支架 3 个位置（2 个用于过滤器，1 个无过滤器） 11.发射过滤器 1 个（标配Amber长波长滤过滤片；） 12.动态范围 >3.0 数量级 13.像素密度（灰度） 4,096 14.动态平场 所有应用，特定应用 15. 灵敏度：0.1ngEB染色的DNA，数据位：12位，信噪比：>=56dB； 16.采用Quantity One软件，可图像摄入和分析一维电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等。可进行凝胶条带分析、微孔板及克隆分析。 | 2台 |
| 17 | 核酸蛋白测定仪 | 技术指标和参数: 1.连续波长全光谱分析，波长范围: 190-850nm，适合所有可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。 2.可对少至1ul的微量样品进行快速测定，耗费样本更少，节省样品。 3.低波长下亦可准确检测蛋白质，如205nm下可准确检测多肽的浓度； 4.检测范围更加宽泛，对于dsDNA, 从2ng/μl到27500ng/μl，不用稀释均可直接测量。 5.波长精度: ≤±1nm； *6.光谱分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 7.光程: 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； *8.检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）； *9.检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； *10.检测重复性： 0.002A (1.00mm光程)或1%CV； *11. OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml *12.光吸收率范围（基座）：0-550A(相当于10mm光路径)； 13.核酸检测周期：< 5s；耗时更短 *14.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； *15.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； *16.仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种,可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 17.仪器内置2048个单元硅CCD阵列检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； *18.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； | 2台 |
| 18 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 一：工作条件 1、工作电压：220V 50-60 Hz 2、工作湿度：10-90% 二、技术要求配置 1主要功能： 1.1 核酸检测：可检测dsDNA、ssDNA、RNA等不同类型核酸的浓度及其在260nm、280nm处的吸光值。 1.2 蛋白检测：检测普通纯化后蛋白的浓度和280nm处的吸光值。 2 技术指标： *2.1可以检测浓度最高至1500ng/ul核酸样本的浓度和纯度，而无需进行稀释。 *2.2 最小上样量可达1μL。 *2.3 DNA/RNA样品检测浓度范围：4ng/ul～1500ng/ul,无需稀释。 *2.4 蛋白样品检测浓度范：0.12mg/ml-45mg/ml(BSA),无需稀释。 *2.5 光程长度： 0.5mm *2.6 吸光率精确度：0.002 Absorbance *2.7 吸光率最大值：≥30 OD *2.8 检测周期：≤5秒/样本 *2.9 无须使用比色皿，操作简单快捷，方便清洗。 *2.10 机身应使用耐腐蚀和刮擦的合金材料；具有光路液柱形成检测功能，检测气泡产生，自动报警。 *2.11配置标签打印机 3 耗材：无耗材，且整机提供两年质保 | 1台 |
| 19 | 多功能真空离心浓缩仪 | *1、转速：1400rpm *2、真空度：20 hPa (20 mbr) *3、配有喷射式冷凝器可对高达85%的排气进行纯化，保护机器不被腐蚀； *4、根据使用溶剂的不同，可自由选择三种运行模式（水溶性、酒精溶剂和高气压）。 5、具有自动排出冷凝水功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命； *6、免维护的抗化学腐蚀PTEE膜片泵，泵工作能力：1.7立方米/小时； 7、自动真空抽吸 8、抗化学腐蚀不锈钢腔体； 9、多种管道连接可用，以便连接外置真空泵或中央真空系统； 10、全套系统配置液晶显示屏和宽大的操作界面，非常易于实验操作 11、全套系统噪音水平< 60dBA，即使运行正空泵，操作时噪音也非常小 *12、可预选温度：室温，30℃，45℃和60℃，确保高效、平缓地对样品(如DNA/RNA, 蛋白质) 进行真空浓缩。 *13,、运行时间可以从1分钟设置到9小时59分钟，可实现连续工作 *14、具备软刹车功能，防止样品重悬 *15、具备离心和干燥功能 *16、失平衡即停止运行，确保操作安全 17、仅33cm宽，节省宝贵的实验台空间 18、转子适用于：0.2mlPCR管、PCR板、微孔板，载玻片、0.5ml/1.5ml/2.0ml管，15ml/16ml试管、Falcon管、25ml试管 *19、最大容量：144个样品，可同时处理4块微孔板 20、转子（1）48×1.5/2ml固定角转子，（2）18x10 ml固定角转子 （3）2×96孔酶标板水平转子 *21、转子可高温高压灭菌（20 分钟,121°C） 22、整套系统功率：≤350W，节约能源 | 1台 |
| 20 | 高压灭菌锅 | - 工作环境 1.1工作温度 ： 5-40℃ 1.2工作和存储湿度 ：20-80% 用于物质的灭菌。 主要技术需求 3.1 主要性能 3.1.1 电动锁系统仅用触摸式控制器，就可以轻易和安全地启开其箱盖。 3.1.2 双联安全锁检测系统：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性。 3.1.3 双联排气检测系统： 同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。 3.1.4 脉冲排气系统： 电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不爆沸的前提下，加速腔内排气，使灭菌腔更快的冷却下来。 *.1.5 针式锁盖系统：通过6根钢制的固定针水平穿过灭菌器盖上对应的孔，从而锁住灭菌器盖，确保安全 3.1.6 安全功能设置及示警系统： 双联锁盖系统 超温超压断电 温敏探头路检测 灭菌时间读数定时器 双联排气检查系统 密封锁盖检测 压力安全阀 加热故障检测 缺水保护装置 漏电断路检测器 3.1.7 选择模式： ①琼脂培养基灭菌 ②液体培养基灭菌 ③固体/医疗器皿灭菌 3.2 主要技术指标 3.2.1 保温温度范围： 45-60℃ *3.2.2 温度显示范围: 5 to137℃ 3.2.3 可选的杀菌温度: 105 to135℃ 3.2.4 灭菌定时: 1-250分钟 *.2.5 压力计量程: 0 -0.4Mpa 3.2.6 最大可允许的压力： 2.6kg/ cm2 3.2.7 容积： 50L，顶盖设计 3.3 标配的附件 3个不锈钢金属编织桶 | 1台 |
| 21 | 制冰机 | 1.工作条件：常温常湿条件 2.材料：前/侧/顶面：不锈钢钢板，后板为镀锌钢板；门把手和冰铲等可以触摸的部位用了银离子抗菌材料。 *3.制冰量：约105公斤/日（环境温度20度，水温15度）；约110公斤/日（环境温度30度，水温25度） 4.用水量：约0.16立方米/日(环境温度30度,水温25度)；约0.14立方米/日（环境温度20度，水温15度） *5.冰块形状：碎花状 6.滤水装置：带有进水过滤器 *7.容积（储冰量）：约30公斤 8.报警装置/其他功能：带有过温报警、过负荷报警，还具有自我故障诊断功能 9.电源条件：220V，10A 10.耗电量：435W 11.基本配置： ①制冰机 1个 ②冰铲 1个 | 1台 |

包B：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 1、主要技术参数： *1.1最大离心力（rcf）：20913×g（14000 rpm） 1.2固定角转最大容量(ml)：6×85ml *1.3水平转子最大容量(ml)：4×750ml *1.4配转子： (1)、4×4MTP水平转子吊篮一套，适用于4x4MTP/4x2块细胞培养板/4块深孔板，最高转速：4,000 rpm，最大相对离心力：2,750×g 1.5 温控范围 ：-9－40°C *1.6时间控制：0-99min,且准确性高，5分钟内仅误差±2秒（须有检验报告） 1.7最大加速时间：15秒 *1.8最小减速时间：14秒 *1.9加/减速幅rpm：10/10加减档 1.10程序：35个程序记忆 1.11电机类型：免维护无碳刷变频电机 1.12质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务 *1.13国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 1.14噪音：<56dB 1.15电源要求：220V/50-60Hz 1.16功率：1650W 2、主要功能： 2.1用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 *2.2有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 2.3有缩短启动与刹车时间的Soft功能 2.4面板控制：按钮和数字显示 *2.5速度显示：rpm/rcf可相互转换，且有独立按键，便于操作 2.6速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速，以10rpm递增 *2.7冷冻功能：最高转速时转子温度<4°C；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4°C；制冷/散热方式：no-CFC制冷，内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀 *2.8安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *2.9具有ECO自动待机功能，8小时不使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命 2.10配件多样性：微孔板,培养瓶,玻片吊篮 | 4台 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 1、最高转速：≥14000 rpm *2、最大离心力（rcf）：＞20900×g 3、固定角转最大容量(ml)：6×85ml *4、水平转子最大容量(ml)：4×750ml 5、温控范围 ：-9－40℃ 6、时间控制：0.5-99min，可连续离心；具有瞬时离心功能 *7、加/减速幅rpm：10/10加减档 *8、程序：＞34个程序记忆 9、电机类型：免维护无碳刷变频电机 10、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务;河南省具有厂家售后工程师 11、国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 12、噪音：<56dB *13、转子材质要求：提供热传导性效果好的铝合金转子，能将样品的温度迅速降下来，而非热传导性较差的碳纤维转子 14、功率：1650W 15、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 *16、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 17、有缩短启动与刹车时间的Soft功能 18、面板控制：按钮和数字显示 19、速度显示： rpm/rcf可相互转换 *20、速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速 *21、冷冻功能：最高转速时转子温度<4℃；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4℃；制冷/散热方式：no-CFC制冷 22、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *23、配件多样性：为了满足荧光定量PCR仪的需要,可选配PCR排管转子；可选配60×1.5/2.0ml鼓式角转子，满足高通量处理样品需要 *24、紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖 *25、动态压缩机控制ECO自动待机功能：优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 26、配置：高速冷冻离心机主机一台， 26.1 30×1.5/2.0ml角转子一个（最高转速：≥14000rpm）， 26.2 6×50ml角转子，最高转速 ≥12,100 rpm，最大相对离心力：≥20,130×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟）; 26.3水平吊篮和多种适配器，可容纳 4 x 750 mL 试剂瓶和28 x 50 mL锥形管 *为保证离心效果6×50ml转子的适配器孔的角度必须≥34° | 1台 |
| 3 | 小型台式冷冻离心机 | 1、最高转速：17500 rpm，可从200rpm以10rpm递增至最高转速 2、最大离心力（rcf）：30130×g角转子 3、固定角转最大容量(ml)：6×50ml 4、水平转子最大容量(ml)：4×500ml 5、所配转子： (1)、48 ×1.5/2ml角转子，最高转速：14,000 rpm，最大相对离心力：20,800×g；配有高品质的坚固的铝制转子盖，可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟） (2)、6×50ml角转子（配15ml/50ml适配器），最高转速 12,000 rpm，最大相对离心力：18,500×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟） (3)、2×4MTP水平转子吊篮，适用于2xMTP/4x2块细胞培养板/4块深孔板，最高转速：4,000 rpm，最大相对离心力：2,750×g | 2台 |
| 4 | 台式冷冻高速离心机 | *1.最高转速为17,500rpm，最大相对离心力为 30,130 xg ， *2.适配转子3个：固定角转可承载 30x 1.5/2ml 离心管 ; 固定角转可承载 6x 15/50ml锥形管或采血管（适配套筒和适配器）; 水平转子可承载 2 x DWP （深孔板）或 MTP（微孔板） *3.具备定时记速功能，快速制冷、待机冷却、定时记速功能。 *4.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。 *5.即使在最高转速时，也可保持 4℃。 *6.离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 7.加速时间：14 s 8.减速时间：15 s 9.应具有SOFT制动功能 * 温度控制范围：-11 °C to 40 °C 即使在最高转速时，也可保持 4℃。 | 4台 |
| 5 | 小型高速离心机 | 1、最高转速：14000rpm；最小100rpm,增幅100rpm； 2、最大相对离心力：16,873 × g(14,000 rpm)； 3、功率要求：170W； 4、时间设置：0.5-599分钟,可连续运转； 5、加速至最高转的时间: 15秒； 6、从最高转减速的时间:15秒； 7、噪音： <55分贝； 8、容量：18 x 1.5/2.0 mL | 1台 |
| 6 | 小型微量离心机 | - 微量离心机 MIKRO 120 - 频率 50-60HZ - 耗能 180VA 电磁干扰 EN 55011group 1,class B - EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 - FCC class B - 抗扰度 EN 61000-6-1 - - 最大容量 24 ×1.5/2.0ml - 最高PRM 1,4000 min-1 - 最大PCF 17,530 - 运行时间 1s-9min:59sec,持续离心，瞬时离心模式 | 3台 |
| 7 | PCR仪（梯度） | 产品特性： 1.升温速率：5℃/秒 2.高速96孔银质加热模块 3.梯度模块采用SteadySlope梯度技术，12列温度梯度 4.flexlid 热盖可自动调节高度，适应不同耗材 5.TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增 6.图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 7.具E-mail提醒功能 8.USB接口可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 1.一台Mastercycler nexus X1可连接两台eco经济型PCR仪 2.可选配USB加密狗，对半导体元件进行快速检测 3.体积小巧、低能耗、超静音运行 4. 2年保修 产品参数： 1.加热模块：银质 2.样品容量：96×0.1/0.2 ml PCR管或1块96孔PCR板 3.模块温控范围：4–99 °C 4.温控模式：快速模式、标准模式、安全模式 5.模块加热技术：Peltier，半导体元件，三组回路技术 6.梯度模式：12列温度梯度 7.梯度范围：1-20 °C 8.梯度温控范围：30-99 °C 9.热盖温度范围：37-110 °C 10.热盖性能 flexlid™热盖技术，TSP样品温控保护技术 温度均一性： 1.20-72 °C ≤ ±0.3 ° 2.95 °C ≤ ± 0.4°C 3.温控精确度： ±0.2 °C 4.升温速率* ≈ 5°C/秒 5.降温速率* ≈ 3.5°C/秒 6.接口 2×USB，网络接口，CAN_in/CAN_out 连接线接口 7.CAN_in/CAN_out 连接线接口 7.电源 230 V, 50–60 Hz | 1台 |
| 8 | PCR仪 | 技术参数： *1、温度校正 符合美国国家标准技术局标准（NIST） 2、显示屏：A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数以及PCR时间和温度，闪烁图形提示温度变化当前状态。 3、温度显示：仪器显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。 温度范围：4.0-99.9℃。 *4、加热冷却速度： 样品实际的平均升/降温速度：》1℃/秒；95－55℃温度范围内样品基座的平均升温速度≧2.7℃/秒，95－55℃温度范围内样品基座的平均降温速度≧2.7℃/秒。 5、静态样品基座温度均匀性：±0.5℃，35－100℃ 30秒 *6、温度准确性：±0.25℃，35－100℃范围 7、控制键：5个软触摸键；4排键盘；停止/输入/清除键；全数字键盘。 *8、热盖维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增 9、升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒。 10、记忆功能：可储存100个方法（包括PCR前处理，PCR循环，PCR后处理） *11、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，可停程序；有时间日期显示，自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行；温度验证功能；计算机计算不同样品体积的实际样品温度，PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度，控温更精确，扩增效果重现性更好。 *12、可编程序：可任意修改预设的程序（包括前处理，后处理和25个循环）；设定好的程序 可以储存并可以加密保护防止无意改写；PCR编程快速简便，图表式PCR扩增方法，数据输入无需掌握任何特殊命令，PCR编程像填表一般加速简便直观，程序运行可闪烁显示当前状态。 *13、输入引物序列可自动计算Tm值。 14、用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 15、主机标配0.2ml,96孔铝镍合金基座。 | 8台 |
| 9 | 组织原位PCR仪 | - 可容纳1-4块标准载玻片，适用于原位PCR、原位RT-PCR、芯片杂交等应用； *2.Flat 模块设计，可直接放入载玻片，无需特殊适配器，热传导效率高； 3.升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒; 4.模块温控范围：4－99℃； 5. 温控精确度：±0.2℃; 6.温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃； *7.图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面; *8.具 E-mail 提醒功能； *9.具 PCR 实验预约功能； *10.2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展； - 仪器可存储 700 个应用程序，可通过USB 外接设备无限扩展； *12.可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测； - 可连接两台Mastercycler nexus flat eco PCR仪或其它eco 银质/铝质PCR仪，提高样品处理通量； - 体积小巧，超静音运行，低能耗； - 温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)； 16.设有断电自动重启选项 | 1台 |
| 10 | ■荧光定量PCR仪 | *1.样本通量（孔）：可支持2种模块，96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块 *2.反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL； *3.温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒 4.温度均一性：0.4℃ *5.精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块均支持3个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行3个不同温度； 6.热循环系统：Peltier半导体 7.反应运行时间：<30分钟运行 8.线性动态范围：10 logs 9.分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 10.灵敏度：最低 1 拷贝 *11.支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，以上染料出厂前进行校正 *12.仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件) 13.光源类型：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) *14.荧光通道数：96孔模块支持不少于4色激发光通道和4色检测光通道 15. 光学激发检测范围：450–600 nm/500–640 nm 16. 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 17. 互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验 *18.云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据 19.数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台 20.外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） 21.系统配置方式：单机运行， 连接电脑，或连接云服务平台 22.分析软件登录途径： Windows™ 7 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上） 23.程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停； 固定的工作流程 24.MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 25.符合21 CFR Part 11要求的标准：支持，无需额外费用（支持电子签名） *26.单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析，阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析（HRM）等 27.多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析 28.基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台；标配原装进口电脑（DELL）1台；软件1套（含HRM软件）；安装验证试剂盒 | 1台 |
| 11 | 通用电泳仪 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求 *3.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 3.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr） *3.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟 3.4 暂停/继续功能：有 3.5 屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 *3.6 可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 3.7 断电后自动恢复：有 3.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 3.9 可叠放：可以，节省实验室空间 *3.10 输出插孔：4对并联 *3.11 安全标准：CE，EN-61010 | 1台 |
| 12 | 半干转印槽 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上 3 性能与技术要求 3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印 3.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 3.4 简单的闭锁设计，方便快速装配 3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用 3.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力 3.7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 3.8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 3.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 3.10 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml；体积：约37 x 24 x 11 cm；重量：约3.6 kg (7.9 lb) | 2台 |
| 13 | 小型垂直电泳槽 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3 性能与技术要求 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 3.2 性能指标： *3.2.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm *3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 *3.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 *3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 *3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块 | 4台 |
| 14 | 单道移液器 | 具有密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准。 控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作更直观。加样（工作板、凝胶和离心管）；移取液体；液体混匀；萃取后去除上清液。 注：每套均含2.5μl、10μl、20μl、100μl、200μl、1000μl六种量程。 | 31套 |
| 15 | 12道移液器200ul | 12道可调，10-200uL，误差小；超轻的耐化学腐蚀活塞；控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作直观；弹性吸嘴功能可降低装配吸头的用力，提高移液均一性；具有密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准；四位数字显示；快速衔接卡口，方便脱卸下半部分，易于清洁或维护。 | 2套 |
| 16 | 12道移液器10ul | - 卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） - 显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） - 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 - 新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 - 独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 - 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 - 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 - 多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 9、 0.1 μl－10 ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 | 3支 |
| 17 | 连续分液器50ml | 自动识别 Combitip分液管，无需计算体积；广泛的分液体积范围：1 µL - 10 mL；适用于冗长连续分液，如离心管或微孔板加样，分装试剂，一次吸液，多次放液 | 3套 |
| 18 | 单道移液器 | 具有密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准。控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作更直观。加样（工作板、凝胶和离心管）；移取液体；液体混匀；萃取后去除上清液。每套均含0.1-10ul，10-200ul，200-1000ul三种量程。 | 3套 |
| 19 | 单道移液器 | 具有密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准。控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作更直观。加样（工作板、凝胶和离心管）；移取液体；液体混匀；萃取后去除上清液。每套均含5000ul、1000ul、200ul、100ul、20ul、10ul、2ul七中量程。 | 1套 |

包C:

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■便携式地物光谱仪 | *1、波长范围：350 - 2500 nm； *2、波长精度:0.5 nm； *3、波长重复性: 0.1 nm； *4、光谱分辨率: 3nm@700nm，6nm@1400/2100； *5、通道数大于2000； 6、25度宽视场角； 7、重量: 轻于6kg； 8、厂家承诺一年免费质保，终身服务，维修期超一周需提供备样机。 | 1台 |
| 2 | ■高光谱成像光谱仪 | *1、光谱范围：400-1000 nm； *2、光谱分辨率：小于2.5 nm； *3、波段数：≥256个； *4、Cube尺寸：CCD≥1392*1392，自动Binning后输出696*696； *5、仪器整机室内外两用，且可以与显微镜直接联用，观测微观样品的光谱图像，不需要任何改装或另配扫描平台； 6、全自动暗电流：自动测量暗电流，并自动扣除背景值；自动曝光，积分时间自适应； 7、扫描方式：内置平移推扫装置，无任何旋转光学组件，扫描速度与积分时间自动匹配；不需另配扫描云台，即可以任意方向测量，可直接垂直向下扫描； 8、双光路系统：单镜头可视化对焦，能够直接预览测量区域实际图像，预览区域与实际测量区域完全一致； 9、重量：轻于5kg； 10、厂家承诺一年免费质保，终身服务，维修期超一周需提供备样机 | 1台 |
| 3 | ■激光衍射粒度仪 | *1.粒度测量范围：0.017um - 2,000 um *2.测量原理：采用激光衍射法和米氏光散射理论，同时具有MIE理论及Fraunhofer理论。 *3.仪器采用偏振光强度差技术（PIDS）：接收水平和垂直衍射光的光强差，以保证小颗粒的检测获得真正的测量值。 4.重复性：≤0.5%， 准确性：≤±1%。 5.仪器完全符合ISO13320及相关标准。 *6.激光光源：光纤连接的固体半导体激光器，波长780nm。工作寿命长。 *7.真实物理检测器：大于100枚以上，且采用X型对数螺旋排列阵列，以完整准确地记录散射光强信号，从而获得最准确的粒径分布，在仪器彩页必须明确标示。 *8.解析度：真实通道达100个通道以上。 9.光路系统：设计合理，可自动进行光路对焦，采用4波长技术，无须切换光路，同时进行检测。 10.数据采集系统：Microsoft Windows 环境下全自动运行、实时采集数据。 工作软件：交互操作软件，用于仪器控制、数据分析，具有标准操作模式方法---SOM，SOP，可消除不同人之间可能产生的测能试结果差异。 *11.软件设置无需预选粒度峰型模型，可直接得到真实粒度分布。 12.使用方便简捷，仪器无须校准。 *13.通用湿法样品台一套，适于用水及各种有机溶剂作分散介质的样品，自动化程度高，操作灵活方便，可自动进液，清洗； 聚四氟乙烯和316不锈钢材质，内置循环泵，速度可无级调节。 14.仪器可靠性高，维护保养简单方便。 报告形式：能提供各种粒度统计数据，粒度体积百分比、数量百分比、表面积百分比、微分、累积分布、平均值、中值、峰值等，可根据用户需求打印报告。 *15.仪器主机一套,(测量范围: 0.017um - 2,000 um), 可配套各种样品台，船坞式更换，切换方便，主机可自动识别 *16.通用湿法样品台一套,可自动进液，自动排液，自动清洗，可适于用水及各种有机溶剂作分散介质的样品，并配置主机厂商的原装配套的超声分散套件。 17.仪器保养套件一套 18.随仪器配验收用所用标样。15um质控品(10瓶/盒)一盒, 19.应用控制操作软件一套 20.技术资料(电子版,中英文)一套, 21.组合分散剂一套 22.品牌计算机一套 *23.制造厂商应为国际上知名厂商，在国内及国际上都有良好的销售业绩。通过ISO标准，提供ISO标准证书。提供用户名单，特别是具有相应应用的用户。 *24.制造厂商必须在国内设有办事处，且必须具有制造厂商自己的售后队伍及零备件保税库，以提供用户良好的售后保障。提供制造厂商的售后服务网点名单证明。 | 1台 |
| 4 | ■种子图像分析系统 | *1.种子图像分析系统是专门应用于谷类行业的数字成像系统,以及专业的谷物分析行业认同的软件系统,软件可在Windows7.0/Windows8/Windows8.1环境下的PC上运行的。 2.触屏显示器21.5inch，电脑、显示器一体，分辨率：1920x1080@60hz *3.主显示屏幕: 提供仪器收集的所有信息和数据，种子图像可被缩放。单个的种子能被分析参数可显示，屏幕表格中显示种子的数据。 通过主显示屏幕，能够存取所有的设置参数。数据支持多种输出格式。 *4.结果显示屏幕: 用户可定制屏幕允许操作者只显示其想要的参数。单一按钮点击开始扫描和分析。在这个屏幕下，可直接储存数据和打印报告。 5.光源：双排RGB LED光源 *6.利用软件和平板扫描技术，快速准确的获得种子 谷物物理性质。具有软件的许可和认证。 7.系统提供分布包括长度，宽度，厚度，面积，黑尖病等参数的分析图表 *8.能够准确进行样品的种子数量 ,谷物尺寸---长度，宽度，厚度，面积，长宽比和球圆度。 测量千粒重，不完整的谷粒百分比 ，根据标准筛分数，筛选等效重量。 黑点病（小麦），黑尖病（大麦）。 一维分辨率 0.1mm；二位分辨率1mm2 ；二级黑尖判别严重的百分比，轻微的百分比；粒重分辨率1mg 9.触摸屏操作，定制的报告格式和数据格式，可以彩色进行细节的放大 10. 60秒内可以完成数据的扫描和分析 计数误差：6.2 （标准750粒分析） 统计学参数误差：>5% 主成分筛分误差:>10% 图像分辨率：300dpi 配置颜色校准模块，图像颜色符合国际颜色标准 *11.可以准确测量种子的长度；厚度；宽度；面积；丰满度；颜色；瑕疵污点；破碎谷物；黑点；杂质DOCKAGE% DENG；种子计数等物理指标和三维统计；面积统计；病态统计；粒重统计；破损统计等统计学指标分析。 *12.系统适合应用于小麦 大麦 水稻 玉米 燕麦 咖啡豆 小扁豆等 农作物种子的研究和质量的评定。 *13.专利的缩进托盘。样品托盘，托盘尺寸为300x224x16mm，用来定位种子。一部分种子被用来测量长度和宽度，其他部分种子用来被测量宽度和厚度。 14.仪器可以在120V或者220V电压下工作。 15.配置要求：主机1台、大麦模块1个、小麦模块1个，软件SOFTWARE V2.61 | 1台 |
| 5 | ■高通量组织研磨机 | 可一次放置两块96孔深孔板，同时研磨192 个样品，适用于植物组织中核酸、蛋白質和其它成分的提取。研磨样品包括植物的根、茎、叶、花、果、种子和某些动物组织；另外还可以对酵母、培养的动物细胞、细菌细胞等进行破碎，从而提取其中的组分。采用垂直上下震动模式，研磨的样品充分、均匀、样品重复性好、样品之间没有交叉污染。 技术参数 1.功率：1/3 马力 2.电源线：230V/50Hz 两相 3.夹具行程：3.2cm（垂直） 4.夹具速率：500-1750 次/分钟可调 5.安全特征：两道安全锁，下锁盖子，两程密闭夹 6.定时器：数字显示为分：秒，最大值为5：00 | 2台 |
| 6 | 连续变倍体视显微镜 | 1.光学系统：复消色差平行光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。 *2.主机：符合人机工程学原理的高性能主机,主机变倍比8：1。 3.不用化学药品的绿色环保防霉技术。 4.目镜观察筒：使用舒适的三目观察筒。 *5.底座：多功能透反射底座,可建立透反射明场等多种照明方式，须含透射光附件。 6.调焦机构：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。 *7.目镜：10x目镜，大视场数23mm； *8.物镜：1x复消色差物镜，工作距离92mm 9.冷光源：色温低且稳定，照明亮度均匀，透反射照明效果优异。 10.双支鹅颈光纤一根。 11.成像系统：数码彩色摄像系统 *11.1基本分辨率: 2460 x 1920 ≈5百万像素 *11.2像素尺寸: 2.2μm x 2.2μm 11.3传感器尺寸: 5.7 mm x 4.28 mm 11.4光谱范围: 400 nm-700 nm 11.5存储卡: 4GB SDHC卡 11.6 USB传输数据 *11.7 曝光时间范围：1μs-2s 11.8 1.0x图像接口 *12.专业显微图象分析软件：具有拍照、图像处理、摄像、规则测量等功能。 *13. CCD和显微镜为同一品牌 14.配套电脑 | 1台 |